# V-Joint 可变关节仿生灵巧手 - 工程化产品方案

## 1. 产品总体定义

### 1.1 应用场景

- 核心场景：人形机器人末端执行器，适配双足人形机器人、具身智能机器人

- 扩展场景：服务机器人、助残机器人、工业协作机器人、特种作业机器人

### 1.2 尺寸规格

- 总长度：180mm（从手掌根部到指尖）

- 手掌尺寸：110mm×75mm×25mm（长×宽×厚）

- 手指尺寸：拇指长75mm，其他四指长105mm

- 重量目标：≤220g（不含线缆）

### 1.3 核心优势

- 全球唯一可变关节技术：实时动态改变关节位置、数量和刚度

- 超高灵巧度：单手指可实现软指、1-3关节、刚性指等多种形态切换

- 超轻量设计：重量仅为传统灵巧手的1/3-1/2

- 量产成本极低：结构极简，适合自动化大规模生产

- 仿生外形：与人手等大，外观高度仿生

## 2. 详细机械结构设计

### 2.1 五指整体布局

- 布局方式：采用人手对称布局，拇指对掌功能

- 手指数量：5根（拇指+食指+中指+无名指+小指）

- 自由度配置：

  - 拇指：屈/伸+对掌（2自由度）

  - 其他四指：屈/伸（1自由度/指）

  - 等效可变自由度：每指可实现0-3个动态关节

### 2.2 手掌结构

- 设计理念：薄型、一体化、可注塑成型

- 结构材质：高强度碳纤维增强PA66

- 厚度：≤25mm（含驱动电机和锁节控制器）

- 集成设计：内置驱动电机、控制器、布线槽

- 接口设计：标准机器人法兰盘接口（ISO 9409-1-50-4-M6）

### 2.3 手指结构

- 核心特征：连续柔性一体化结构，无传统机械关节

- 截面形状：椭圆形（长轴8mm，短轴6mm）

- 内部结构：

  - 中心柔性芯材（超弹性材料）

  - 外层高强度纤维编织层

  - 内置双钢丝腱绳通道

- 手指分段：每根手指布置4个微型锁节单元，间距15mm

### 2.4 微型锁节单元

- 尺寸规格：直径10mm，长度12mm，重量≤3g/个

- 工作原理：电磁驱动的径向夹紧机构

  - 通电时：夹紧手指内部芯材，使该段变为刚性，形成关节支点

  - 断电时：释放夹紧，手指恢复柔性

- 结构组成：

  - 微型电磁线圈（φ6mm×8mm）

  - 3片对称布置的锁止夹片

  - 复位弹簧

  - 高强度塑料外壳

- 响应时间：≤8ms（锁止/释放）

- 布置方式：沿手指轴向均匀布置，每指4个，共20个锁节单元

### 2.5 腱驱系统

- 驱动方式：双不锈钢钢丝驱动（屈/伸）

- 钢丝规格：φ0.3mm 304不锈钢钢丝绳，破断拉力≥150N

- 布线方式：手掌内部采用滑轮转向，手指内部为内置通道

- 滑轮设计：微型陶瓷滑轮（φ4mm），减小摩擦

- 拉力范围：单指最大拉力≥20N

### 2.6 拇指对掌结构

- 结构类型：连杆式对掌机构

- 驱动方式：独立微型电机驱动

- 对掌范围：0-85°（与人手一致）

- 结构材质：高强度铝合金（7075-T6）轻量化设计

## 3. 材料选型

### 3.1 手指柔性主体材料

- 内层芯材：热塑性聚氨酯弹性体（TPU），邵氏硬度A85

  - 特性：超高弹性、耐疲劳、耐磨损

- 外层增强层：碳纤维编织布（3K，200g/㎡）

  - 特性：高强度、高模量、轻量化

- 成型方式：拉挤成型+树脂浸润

### 3.2 手掌结构材料

- 主体材料：碳纤维增强PA66（30%碳纤维含量）

  - 特性：高强度、高刚性、良好的注塑成型性

  - 密度：1.35g/cm³

  - 拉伸强度：≥180MPa

### 3.3 锁节内部材料

- 电磁线圈：漆包铜线（φ0.08mm）

- 锁止夹片：铍青铜（C17200）

  - 特性：高强度、高弹性、良好的导电性

- 外壳：PEEK（聚醚醚酮）

  - 特性：耐高温、高强度、轻量化

### 3.4 腱绳材料

- 驱动钢丝：304不锈钢钢丝绳（φ0.3mm，7×7结构）

- 导向滑轮：氧化锆陶瓷（ZrO₂）

  - 特性：超高硬度、极低摩擦系数

## 4. 驱动与电控系统方案

### 4.1 微型驱动电机

- 拇指屈/伸电机：空心杯直流电机（φ10mm×20mm）

  - 额定电压：24V DC

  - 额定扭矩：0.15N·m

  - 转速：3000rpm

  - 重量：≤8g

- 拇指对掌电机：空心杯直流电机（φ8mm×15mm）

  - 额定电压：24V DC

  - 额定扭矩：0.10N·m

  - 转速：4000rpm

  - 重量：≤5g

- 其他四指电机：空心杯直流电机（φ10mm×20mm）

  - 数量：4台（每指1台）

  - 规格同拇指屈/伸电机

### 4.2 电机布置方式

- 布置位置：全部内置在手掌底座内部

- 固定方式：采用高强度工程塑料支架，模块化设计

- 散热设计：通过手掌外壳自然散热，电机工作温度≤60℃

### 4.3 锁节驱动电路

- 控制方式：每指独立控制4个锁节单元

- 驱动芯片：TB6612FNG（双路H桥驱动）

- 供电电压：5V DC（锁节电磁线圈）

- 功耗：单个锁节单元工作电流≤150mA

### 4.4 主控芯片方案

- 主控制器：STM32F405RGT6（ARM Cortex-M4内核）

  - 主频：168MHz

  - 内存：1MB Flash，192KB RAM

  - 接口：CAN总线、UART、I2C、SPI

- 功能模块：

  - 电机驱动控制

  - 锁节单元状态管理

  - 传感器数据处理

  - 机器人通信接口

### 4.5 传感器配置

- 可选配置：

  - 指尖触觉传感器（柔性压阻式）

  - 腱绳张力传感器（应变片式）

  - 手指位置传感器（霍尔式）

- 标准配置：无传感器（降低成本，适合大规模量产）

## 5. 核心BOM清单（量产级）

| 零件名称 | 数量 | 尺寸规格 | 材料规格 | 制造工艺 | 国内供应商示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手掌外壳 | 1 | 110×75×25mm | 30%碳纤维增强PA66 | 注塑成型 | 广东金发科技 |
| 拇指柔性手指 | 1 | φ8×6mm，长75mm | TPU芯材+碳纤维编织层 | 拉挤成型 | 江苏恒神股份 |
| 其他四指柔性手指 | 4 | φ8×6mm，长105mm | TPU芯材+碳纤维编织层 | 拉挤成型 | 江苏恒神股份 |
| 锁节单元 | 20 | φ10×12mm | PEEK外壳+铍青铜夹片 | 精密组装 | 深圳顺络电子 |
| 驱动电机 | 6 | φ10×20mm | 空心杯直流电机 | 精密制造 | 深圳兆威机电 |
| 驱动钢丝 | 12 | φ0.3mm，7×7结构 | 304不锈钢 | 拉丝编织 | 江苏法尔胜泓昇 |
| 导向滑轮 | 24 | φ4mm | 氧化锆陶瓷 | 精密陶瓷成型 | 广东三环集团 |
| 主控电路板 | 1 | 80×50×2mm | STM32F405+TB6612FNG | SMT贴片 | 深圳捷多邦科技 |
| 机器人法兰盘 | 1 | ISO 9409-1-50-4-M6 | 7075-T6铝合金 | CNC加工 | 东莞劲胜精密组件 |
| 拇指对掌连杆 | 3 | 定制化 | 7075-T6铝合金 | CNC加工 | 东莞劲胜精密组件 |

## 6. 生产制造工艺流程

### 6.1 手指生产工艺

- 芯材挤出：TPU材料挤出成型为椭圆截面棒材

- 纤维编织：碳纤维编织布包裹芯材

- 树脂浸润：环氧树脂真空浸润

- 固化成型：120℃高温固化2小时

- 精密切割：切割为指定长度

- 通道加工：激光加工腱绳通道

- 质量检测：柔性和强度测试

### 6.2 手掌注塑工艺

- 模具设计：一体化模具设计，含嵌件

- 注塑成型：碳纤维增强PA66注塑

- 后处理：去毛刺、表面处理

- 精度检测：尺寸精度检测

### 6.3 锁节自动化组装

- 线圈绕制：自动绕线机绕制电磁线圈

- 零件组装：机器人自动组装锁节单元

- 性能测试：锁止力、响应时间测试

- 包装入库：防静电包装

### 6.4 整手总装线

- 预装：安装驱动电机、滑轮系统

- 布线：电机和锁节单元布线

- 手指安装：柔性手指与手掌连接

- 锁节安装：锁节单元固定到手指

- 腱绳安装：穿设驱动钢丝并调整张力

- 电装：安装主控电路板并接线

- 功能测试：动作测试、锁节功能测试

- 外观检测：外观质量检测

- 包装出货：防静电包装

### 6.5 测试与校准流程

- 电气测试：电源、通信、电机驱动测试

- 机械测试：手指灵活性、锁节功能测试

- 力测试：抓握力测试（≥15N/指）

- 寿命测试：100万次循环测试

- 校准：电机零位、腱绳张力校准

## 7. 性能指标

| 指标名称 | 目标值 | 对比传统灵巧手优势 |
| --- | --- | --- |
| 重量 | ≤220g | 重量仅为传统灵巧手的1/3-1/2 |
| 响应速度 | ≤50ms（指形态切换） | 比传统灵巧手快2-3倍 |
| 单指抓握力 | ≥15N | 与传统灵巧手相当 |
| 总抓握力 | ≥75N | 与传统灵巧手相当 |
| 等效自由度 | 每指0-3个动态关节 | 自由度数量是传统灵巧手的2-3倍 |
| 使用寿命 | ≥100万次循环 | 与传统灵巧手相当 |
| 功耗 | ≤5W（最大负载） | 功耗仅为传统灵巧手的1/2-1/3 |
| 外观尺寸 | 与人手等大 | 高度仿生，适合人形机器人 |
| 锁节响应时间 | ≤8ms | 全球最快的动态关节切换速度 |

## 8. 量产成本估算

### 8.1 小批量成本（100-1000只）

- 总成本：约800-1200元/只

- 成本构成：

  - 物料成本：600-800元/只

  - 制造成本：150-250元/只

  - 管理成本：50-150元/只

### 8.2 大批量成本（10万只以上）

- 总成本：约200-300元/只

- 成本构成：

  - 物料成本：150-220元/只

  - 制造成本：30-50元/只

  - 管理成本：20-30元/只

### 8.3 成本优势对比

| 产品品牌 | 市场价格（元/只） | V-Joint成本（10万只） | 成本优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| Shadow Dexterous | ≥10000 | 200-300 | 97-98%成本优势 |
| 特斯拉Optimus手 | ≥5000 | 200-300 | 94-96%成本优势 |
| 优必选灵巧手 | ≥2000 | 200-300 | 85-90%成本优势 |
| 大疆灵巧手 | ≥1500 | 200-300 | 80-87%成本优势 |

## 9. 全球技术壁垒与专利价值

### 9.1 与现有灵巧手的原理性区别

| 技术特性 | V-Joint可变关节手 | 传统固定关节灵巧手 |
| --- | --- | --- |
| 关节结构 | 动态可变关节 | 固定机械关节 |
| 手指形态 | 软/硬可切换 | 固定刚性结构 |
| 关节数量 | 0-3个动态关节 | 2-3个固定关节 |
| 结构复杂度 | 极简（无铰链轴承） | 复杂（多铰链轴承） |
| 重量 | ≤220g | ≥500g |
| 量产成本 | 200-300元/只 | ≥1500元/只 |

### 9.2 无法被绕过的核心创新点

- 连续柔性手指+动态锁节技术：无传统关节，通过锁节单元动态改变刚度分布

- 一体化结构设计：手指无任何机械连接，完全一体化

- 微型锁节单元：体积仅为传统关节的1/5，重量仅为1/10

- 双钢丝腱驱系统：适配动态关节的驱动方式

### 9.3 可形成专利壁垒的技术点

- 发明名称：一种具有动态可变关节的柔性灵巧手

- 核心专利：

  - 动态锁节单元结构与控制方法

  - 连续柔性手指制造工艺

  - 可变关节灵巧手的驱动方式

  - 轻量化手掌一体化设计

- 专利布局：

  - 中国发明专利（2-3项）

  - PCT国际专利（覆盖美国、欧盟、日本）

  - 实用新型专利（5-8项）

  - 外观设计专利（2-3项）

## 10. 总结

V-Joint可变关节仿生灵巧手是全球首创的新一代灵巧手技术，彻底颠覆了传统固定关节的设计理念。通过动态可变关节技术，实现了超轻量、超高灵巧度、极低量产成本的完美结合，为人形机器人的大规模普及提供了核心关键部件。本方案完全工程化、可落地，适合自动化大规模生产，具备极强的市场竞争力和技术壁垒。